附件3

湖北民族大学基本建设项目施工

安全质量管理实施细则

为了加强施工现场安全文明施工管理，保证施工所建建筑物的质量及施工现场的环境、人身安全，结合学校基建工程项目现场施工管理的实际，特制定本管理细则。

第一章  安全施工管理

第一条 现场施工及管理人员要按岗位规定佩戴工作证、戴安全帽、穿反光衣，所有安全帽上应标明单位名称。

第二条 现场所有施工活动必须有安全技术措施。

第三条 凡属国家安全生产监督管理总局颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定范围的特种作业工程，从业人员必须持证上岗。

第四条 高空作业必须佩戴符合国家标准的安全带,高空作业人员必须进行定期的体格检查。

第五条 施工现场危险地段应设置明显安全标志，夜间须悬挂红色警示灯。

第六条 挖掘作业时，施工单位、监理单位须指派技术人员现场指挥，确保各种管线的安全，大型机械作业应有专人指挥。

第七条 施工现场及工棚的临时电力、通信等设施，要按规范规程安装，要按照有序、合理、美观的要求敷设，有条件的作业区埋入地下，严禁乱拉乱扯、私拉乱接，开闸后应及时上锁，要有必要的防雷电措施，所有电力设施需经建设、监理单位检查验收合格后方可正式使用；所有临时用电、安全防护材料，均应是符合国家、地方主管部门规定合格产品，并按有关规定进行送检，合格后方可使用。

第八条 施工工棚应按消防要求配置消防设备，加强保卫巡逻，消除各种安全隐患。

第九条 施工现场必须按规范设置各种标志，活动护栏、安全标志要使用标准产品，并根据需要按规定摆放。

第十条 道路交叉路口施工前（包括管线、管道基坑开挖等），须制定详细文明施工方案，报项目部批准方可施工，涉及施工工地范围外与市政或交管部门相关的封路改道施工，项目组应协调征得属地交警及相关部门同意。

第十一条 施工用脚手架要由架子工专门搭建和拆除，符合安全规程，架子拆除后，架杆、脚手板、扣件等要及时回收。沟道、孔洞、平台、扶梯处必须设立安全可靠的临时围栏，要有明显的标志。

第十二条 安全防护设施的验收首先由施工方按类别逐项自查自检，并作好记录，然后由监理检查验收并做好记录。凡不符合规定者，修整合格后再行查验。施工期间由建设方、监理方定期进行抽查。

第十三条 严禁任何人酒后进入施工现场。

第二章 施工现场环境卫生管理

第十四条 加强对施工扬尘、废水、废弃物、运输遗洒、光污染等的有效控制。

第十五条 保证现场清洁卫生干净、整洁，及时清理施工现场淤泥、废弃泥石等杂物。运送土方、沙石等车辆一律要封盖处理，严禁施工运输车辆超装滥载，施工现场出口处，应设运输车辆冲洗设施，保证不带泥上路。

第十六条 保持施工场地平整，道路施工地段材料堆放不得影响道路交通。

第十七条 施工现场的道路、钢筋加工场地、木加工场地、混凝土搅拌场地、砂石料堆放场地，应采用混凝土硬化地面。其它的施工现场可采用其它方式进行地面硬化，保证平整坚实，无浮土、不积水。对于未硬化的道路或场地需按属地政府要求实施绿化处理。

第十八条 施工现场道路必须保持畅通，不得堆放任何影响通行的构件、材料。

第十九条 施工现场排水必须畅通。道路、作业场地、脚手架和塔吊等基础应设排水设施。现场施工污水、生活污水需经过沉淀后方可排入城市排水系统。

第二十条 施工现场不得焚烧有毒、有害物质和随意抛撒建筑垃圾。

第二十一条 施工现场要按消防规范设置消防设施、消防通道、消防标牌。一旦工地发生火灾，要迅速向当地消防部门报警，组织扑灭火灾，防止火灾蔓延。

第三章 施工现场材料堆放管理

第二十二条 施工现场的工具、构件、材料，应挂定型化的标牌，标牌上注明其名称、品种、规格、生产厂家、进场日期等，并应按照施工总平面图规定的位置分类、分规格、整齐、稳固放置。

第二十三条 每道工序、分项工程、分部工程完成后，建筑材料、构件、工具等应定时清捡，码放规整。需要继续使用的，每日完工前应分类型集中堆放整齐，并标明名称、品种。施工现场拆除下来的模板、支撑、脚手架料、垂直提升设备等杆件和施工余料，应及时分类运往规定地点堆放，不能马上运走的应堆放整齐。

第二十四条 建筑垃圾堆放不能影响现场施工，根据现场需要定期清扫集中运走，做到工完场清。

第二十五条 易燃易爆及有毒有害物品必须设专人管理，由专门仓库分类存放，严禁混放和露天存放。

第四章  施工质量检查、检验制度

第二十六条 施工单位必须执行国家及属地政府关于施工质量的检验制度，贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，保证工程质量，结合具体工程项目制订“施工质量检查、检验细则”，总包单位应按照公司“质量管理条例”规定建立质量管理体系，并设专、兼职质量检查员，同时在施工过程中积极配合用户单位、监理单位进行检查检验。

第二十七条 做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应提前24小时通知建设单位、监理单位、跟踪审计单位（若有）组织验收，以上三方至少需要两方到场验收才有效。未按要求通知的，不予验收。

第二十八条 严格工序管理，每道工序完成后，应进行检查。坚持质量“三检”制度，做好自检、互检、交接检工作，监理单位、建设单位检验不合格不准进入下一道工序施工，各类检验应有文字记录。

第二十九条 材料采购、检验、保管是保证质量的关键。建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应由建设单位、监理单位进行现场验收后方可入场。凡有特殊检查要求的或具有专业质量检查标准，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）按程序书面认可。

第三十条 施工方质量自查、自检、控制的主要内容：

1.操作前的准备检查：检查材料、用具、机械的配合，原材料的规格，质量是否符合设计要求等。

2.施工过程中监督检查，检查是否按技术质量交底要求操作，是否遵守操作规程，发现违章后停止。

3.收工前的质量检验，检查当天完成的单位工程，质量是否符合要求，每日施工完成后，项目负责人及相关技术负责人需对完工产品检查验收，并及时做好记录，对于检查发现的问题应提出书面整改方案。

4.有关专项检查：根据施工形象进度、环境、气候变化等不同情况，必要时应采取特定的专项检查，采取必要的措施，保证工作质量的提高。

5.材料的技术检查，单位工程的主要技术检查工作。如定位标高、轴线、灰线、大样等，必须由施工员会同质检员进行检查，复查后要有文字会签，列入技术资料档案。构件、门窗的外形、尺寸、型号和试验数据是否齐全、正确、必须由技术负责人会同质检员进行检查，复查后作好记录会签，列入技术资料档案。

6.单位工程技术资料检查，单位工程技术资料的完整与否直接影响整个单位工程的质量综合评定，为此对技术资料必须及时进行收集、整理和汇总。对于保证资料中的原材料试验、焊接试验、砼、砂浆试块强度评定等必须做到及时完整、试验数据准确有效，对于工程（产品）应设计的其他技术资料整理，必须符合有关的规定和要求。

第三十一条 各级各项检查必须按标准要求进行，并做好书面记录，及时提出质量整改措施，消除隐患，同时根据质量评分，作出奖罚决定。对于发现的问题，监理必须复检并提出书面处理意见。每日施工完成后，监理及施工方的项目负责人及相关技术负责人需对完工工序检查验收，并及时做好记录，对于检查发现的问题监理应书面通知施工方。

第五章 隐蔽工程检查、验收要求

第三十二条 凡应进行隐蔽验收的工程，必须在施工班组自检合格的基础上进行。施工方质检员按照设计图纸和验收规范，检查材料规格、型号、工程量、部位及施工工艺是否符合设计和规范要求。对未达到验收要求的项目提出限期整改通知，施工班组应立即整改，施工方质检员隐蔽验收检查合格，按规定通知监理单位、建设单位、跟踪审计单位进行隐蔽验收检查，如未达到验收要求，必须立即整改直至再次复查验收合格后由监理公司签署验收文件，施工单位方可进行隐蔽。

第三十三条 按规定要求必须由质量监督机构到场验收的部位（项目），按规定执行。

第三十四条 隐蔽工程验收必须形成完整的验收记录，要详细填写被验收的分部、分项工程，被验收的部位和轴线、标高、工程量，如有必要应画出简图或说明，检查意见栏内要有明确意见，不得使用“基本符合”等不肯定用语，亦不能无检查意见。

第三十五条 擅自对应进行隐蔽验收的工程进行隐蔽施工，总包单位、监理单位、建设单位有权要求剥离检查，所造成的一切损失由责任方承担。

第六章  工程质量评定、验收制度

第三十六条 检验批和分项工程首先由施工单位按内部程序进行自检和复检，并将复检书面材料报监理。由监理工程师及建设单位项目技术负责人进行验收。

第三十七条 分部工程除按上条要求执行外，还应由总监理工程师、设计单位专业负责人及建设单位项目负责人（或委托人）组织验收，其中地基与基础还需勘察单位技术负责人参加；需要地方政府质量管理部门参加验收的，按相关规定执行。

第三十八条 单位工程完工后，施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

第三十九条 施工单位完成上条自检程序后，报监理初验，初验合格后向建设单位提交工程验收申请和完整的工程资料，建设单位收到申请后，组织各方人员进行验收。

第四十条 单位工程质量验收合格后，建设单位应依据《建设工程质量管理条例》和建设部有关规定，在15日内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。施工方必须做好竣工资料的收集、整理工作。

第四十一条 分部、分项工程和检验批应按照《施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定，结合工程实际划分。并与监理达成一致。

第七章  不符合、不合格控制制度

第四十二条 施工方负责材料、设备、安全防护设施、操作程序及施工质量的不合格品处置的实施，以及工地环境因素的控制。

第四十三条 材料设备不合格、不符合的识别和处置。

1.进货验收由材料采购员会同质检员按设计要求及相关国家质量规范进行验收，并向监理报验。

2.劳保用品和安全防护设施由项目安全员会同项目材料员参照相关标准验收，对不符合要求的均视为不合格；

3.对无原始数据(如出厂合格证、检验报告等)、观感质量不符合要求、抽样试验不合格、设备部件欠缺影响使用功能等，均视为不合格材料或设备。

4.对有辐射、有毒、有害物质经抽样试验释放量超过国家有关标准限量的建筑装修、装饰材料，均视为不合格品。

5.对视为不合格的材料设备，应采取隔离、标识措施，并保存记录。

6.稍作处理便可正常使用的一般不合格材料，由质检员提出处置意见，经项目技术负责人同意，材料员负责组织人员实施；存在严重不合格的材料设备，由项目经理组织项目技术负责人、质检员及材料员共同协商，由项目经理做出退货(更换)或降级使用的处理决定，材料员负责实施。

7.劳保用品、安全防护设施材质存在不合格，由项目经理和项目安全员共同协商，由项目经理做出退货(更换)的处理决定，材料员负责实施。

8.建筑装饰材料存在辐射、有毒、有害物质释放超限量不合格的，由项目经理做出退货、更换的处理决定，材料员负责实施。

第四十四条 施工质量不合格、不符合的识别和处置。

1.在施工单位检查和监理、建设单位组织验收时，在工程验收批、分项工程、分部工程(子分部工程)及单位工程(子单位工程)中发现不符合施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收标准或设计要求的，均视为施工质量不合格。

2.在工程产品交付或使用后，在工程质量回访时或其他时间(保修期内)，用户单位提出的，对工程产品质量的抱怨、投诉均应先视为不合格。

3.对不合格的事实应作记录并保存，必要时在实物上作标识。

4.在施工方自检中发现施工质量存在轻微的不合格，由项目质检员提出处置意见，并负责督促相关施工班组长组织人员实施。

5.在监理单位组织验收时发现施工质量存在一般的不合格，由项目技术负责人提出处理意见，经总监理工程师同意后，由施工方质检员负责督促，施工员组织实施。

6.在施工方自检或监理验收中发现施工质量存在严重的不合格，涉及到结构安全和使用功能，由施工方技术负责人邀请监理单位、建设单位、设计单位（如果涉及基础工程，还应邀请勘察单位）的相关人员共同商讨处理办法，并由设计单位做出处置决定，监理单位监督，施工方组织实施。

7.在工程交付或投入使用后，用户单位提出质量投诉或不合格时，按照保修合同条款规定，采取相适应的措施。当确认工程质量存在轻微的不合格时，提出处置意见，由原施工方或另请施工单位实施。发生费用由责任方承担。

8.用户单位提出质量的抱怨或投诉，工程产品质量确认存在一般的不合格时，由下属公司、分公司质安科上报公司并会同建设单位、监理单位相关人员，共同协商，分清责任，共同做出处置决定，由下属公司、分公司负责组织施工单位实施，发生费用由责任方承担。

9.用户单位提出质量的投诉，工程质量确认存在不合格时，由建设单位主持会议，邀请设计、施工、监理单位相关人员参加，共同探讨原因和责任，必要时通过法定检测单位作质量鉴定，由施工方实施，发生费用由责任方承担。

第四十五条 操作程序和安全防护不符合要求的识别和处置。

1.在施工过程中，凡违反施工规范或安全操作规程的操作均视为操作程序不符合要求。

2.凡发现安全防护设施搭设不牢固，或者搭设程序末按规范要求进行的，均视为安全防护设施不符合要求。

3.对于不符合施工规范的操作程序，由项目经理或项目施工员做出立即停止违章违规操作，进行整改的决定。

4.对于不符合要求的安全防护设施，由项目经理或安全员做出立即停止使用(操作)，返工的处置决定。

第四十六条 材料设备不合格的验证：对于存在轻微不合格的材料设备，在经过一定的处置后，由项目质检员负责验证；存在一般不合格的材料设备，处置后由施工方质检员负责验证，并向监理单位报验：严重不合格的材料设备在处置之后，由施工方验证，并向监理单位报验；劳保用品、安全防护设施材料由项目材料员和安全员负责验证。

第四十七条 施工质量不合格的验证。

1.施工质量轻微不合格，在进行处置之后，由项目质检员负责进行验证；施工质量一般不合格，在进行处置之后，由监理公司和施工单位组织进行验证：施工质量严重不合格，在进行处置之后，由设计单位会同监理单位、建设单位组织进行验证。

2.工程产品质量轻微不合格，处置之后，由建设单位方验证，工程产品质量严重不合格，在进行处置之后，由建设单位方及监理单位进行验证，邀请设计单位参加。

3.工程维修服务不符合要求，在进行整改之后，由施工方、建设单位、监理单位共同验证。

第四十八条 操作程序不符合要求的验证。

1.不符合要求的操作程序在进行整改之后，由项目施工员负责验证。

2.安全防护设施不符合要求，在进行返工之后，由项目安全员负责验证，监理单位复检。

第四十九条 不合格、不符合过程监视与沟通。

1.材料、设备通过进货验收、试验进行监视。

2.施工质量通过验收批、分项、分部(或子分部)、单位工程的检查验收实施监视。

3.不合格的信息动态沟通，主要通过检验记录、会议、协商以及书面或口头方式进行沟通。

第五十条 工程项目施工质量管理探索实施处罚及奖励措施，具体条款根据项目实际通过合同与相关责任单位约定。

第五十一条 本管理细则自发布之日起施行，并作为学校所有建设工程施工合同的固定附件。本规定由基建与后勤管理处负责解释。